Óptico-acústico

O óptico-acústico é constituído por uma sirene de elevada saída sonora e um flash de alta intensidade de luz.

Serão de baixo consumo, e funcionam em alarme geral.

A sirene e o flash serão activados em simultâneo.

A sirene possui uma saída de 100 Db(A) a um metro. O flash de alta intensidade possui uma frequência de funcionamento de 1 Hz.

Por actuação em Dip switch existente no equipamento poderemos programar o tipo de som da sirene numa de 9 tonalidades diferentes

Ainda por actuação em Dipswitch poderemos programar a potência sonora para 100; 85 ou 80 Db(A).

O equipamento possui as seguintes especificações técnicas:

Temperatura ambiental ……..  -10ºC a +55ºC

Humidade - …………………… 0% a 85% RH não condensado

Índice de protecção…………..  IP65

Tensão de operação…………. 20Vdc a 30Vdc

Int.Corrente de alarme.………. 10mA a 24 Vdc

Marca de referência: Protec 3000/SSR/LED