Sirene

As sirenes serão de muito baixo consumo, e funcionam em alarme geral .

Serão do tipo piezo de modo a garantir uma elevada potência sonora.

Possuem uma saída típica de 100 Db(A) a um metro.

Por actuação em Dip switch existente no euipamento poderemos programar o tipo de som da sirene numa de 9 tonalidades diferentes.

Ainda por actuação em dip switch poderemos programar a potência sonora para 100; 85 ou 80 Db(A).

O equipamento possui as seguintes especificações técnicas:

Temperatura ambiental ……..  -10ºC a +55ºC

Humidade - …………………… 0% a 85% RH não condensado

Índice de protecção…………..  IP65

Tensão de operação…………. 9Vdc a 30Vdc

Int.Corrente de alarme.………. 3,5mA

Marca de referência: Protec 3000/SSR